# 风扇灯安装指南

## 产品型号：FL-2024-Pro

# 一、安装前准备

1. 请确认包装内配件齐全：风扇灯主体1台、遥控器1个、膨胀螺丝4套、安装支架1个、说明书1份。

2. 安装前请先关闭电源总开关，确保电路无电。

3. 建议两人配合安装，确保安全。

4. 准备工具：十字螺丝刀、电钻、卷尺、铅笔、绝缘手套。

# 二、天花板安装步骤

1. 确定安装位置：选择承重能力不小于30kg的天花板。

2. 标记孔位：将安装支架贴在天花板上，用铅笔标记4个螺丝孔位置。

3. 钻孔：使用6mm电钻在标记位置钻孔，深度约45mm。

4. 安装膨胀螺丝：将4个膨胀螺丝插入孔中。

5. 固定支架：将安装支架用螺丝固定在天花板上，确保牢固不松动。

6. 接线：按照接线图连接电源线（棕色为火线L，蓝色为零线N，黄绿为地线E）。

7. 挂装主体：将风扇灯主体挂在安装支架上，拧紧固定螺丝。

8. 通电测试：确认所有连接牢固后，打开电源总开关进行测试。

# 三、壁挂安装步骤

1. 选择坚固墙面，承重不小于25kg。

2. 按照壁挂支架模板标记孔位。

3. 钻孔并安装膨胀螺丝。

4. 固定壁挂支架，将风扇灯挂上并锁紧。

# 四、遥控器配对

1. 通电后，长按遥控器上的配对按钮3秒。

2. 听到风扇灯嘀一声提示音后，配对成功。

3. 测试遥控器各功能键是否正常工作。

# 五、安装注意事项

警告：安装过程中必须断电操作，触电危险！

警告：请勿在潮湿或漏水环境中安装本产品。

警告：安装高度建议不低于2.3米，避免扇叶伤人。

注意：请确保安装面平整，否则可能导致异响或振动。

注意：接线完成后请用电工胶带包好裸露线头。

如有安装问题，请联系客服热线：400-888-9999